Київський національний університет імені Тараса Шевченка

факультет радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем

Курсова робота з курсу

Прикладна теорія цифрових автоматів

Варіант: 7511

Роботу виконав:

студент 3 курсу КІ-СА

Мургашов Гліб Едуардович

Науковий керівник:

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Баужа Олександр Стасісович

Київ 2020

Зміст

Вступ2

- Синтез комбінаційних схем3

  - Синтез функції f14

  - Синтез функції f26

  - Синтез функції f38

- Синтез операційного і керуючого автомата10

Синтез керуючого автомата11

Операційний автомат19

Спільна схема28

Висновок30

Вступ

В теорії цифрових пристроїв комбінаційною логікою (комбінаційною схемою) називають логіку функціонування пристроїв комбінаційного типу. У комбінаційних пристроїв стан виходу однозначно визначається набором вхідних сигналів.

Скінченний автомат – це пристрій, який складається з пам’яті та комбінаційної схеми. Від звичайної комбінаційної схеми він відрізняється тим, що його виходи залежать не лише від  поданих входів, а й від входів в попередні моменти часу. При поданні однакових вхідних сигналів в різні моменти часу роботи автомата, вихідні сигнали можуть відрізнятися.

Так, говорять про те, що автомат має стани. В один момент, автомат перебуває в одному стані, в залежності від теперішнього стану і поданих вхідних сигналів, переходить в новий стан.

Є різні типи скінченних автоматів:

Автомат Мура – автомат, у якого вихідні сигнали залежать лише від стану автомата.

Рисунок 1. Автомат Мура

Автомат Мілі – автомат, у якого вихідні сигнали залежать від стану автомата та поданих вхідних сигналів.

Рисунок 2. Автомат Мілі

У даній роботі для побудови структурних схем перемикальних функцій та автомату Мура було використано Proteus 8 Professional (у подальшому — Proteus) — пакет програм для автоматизованого проектування електронних схем, що розробляється компанією Labcenter Electronics.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Варіант: 751110=1 1101 0101 01112

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h10 | h9 | h8 | h7 | h6 | h5 | h4 | h3 | h2 | h1 |

- Синтез комбінаційних схем

ТАБЛИЦЯ ІСТИННОСТІ ПЕРЕМИКАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ

| х4 | х3 | х2 | х1 | f1 | f2 | f3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | h7=1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | h7=1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | h8=0 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | h4=0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | h1=1 | h9=1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x |
| 1 | 1 | 0 | 1 | h2=1 | 1 | h5=1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | h3=1 | 1 | h6=0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | h10=0 | 1 |

ЕЛЕМЕНТНИЙ БАЗИС

| 0 | 1 | 0 | 3АБО, 4І, НЕ |
| --- | --- | --- | --- |

  - Синтез функції f1

Карта Карно функції f1:

| f1 |  | x2x1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| x4x3 | 00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 01 | x | 0 | x | 1 |
|  | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |

А для функції f1:

f1=x4x3x2x1V(x4x3x2x1)V(x4x3x2x1)V(x4x3x2x1)

f1=x4x3x2x1∧(x4x3x2x1)∧(x4x3x2x1)∧(x4x3x2x1)

Схема в ПЗ Proteus:

Входи / вихідний сигнал:

  - Синтез функції f2

Карта Карно функції f2:

| f2 |  | x2x1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| x4x3 | 00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 10 | x | x | 1 | 1 |

f2=x3∨x2∨x1x4∨x2∨x1x4∨x3∨x1∧

∧(x4∨x3∨x2∨x1)=

x3∨x2∨x1x4∨x2∨x1x4∨x3∨x1∧

∧(x4x3x2x1)

Схема в ПЗ Proteus:

Входи / вихідний сигнал:

  - Синтез функції f3

Карта Карно функції f3:

| f3 |  | x2x1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| x4x3 | 00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 01 | 0 | 0 | x | x |
|  | 11 | x | 1 | 1 | 0 |
|  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

f3=(x4∨x3)(x4∨x3)(x3∨x2∨x1)(x4∨x2∨x1)

Схема в ПЗ Proteus:

Входи / вихідний сигнал:

- Синтез операційного та керуючого автомату

ВИБІР ТИПУ КЕРУЮЧОГО АВТОМАТУ

| h7 | Тип автомату |
| --- | --- |
| 1 | Мура |

ВИБІР АРИФМЕТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

| h4 | h3 | h2 | h1 | Обчислення функції |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | D=A(B–1)+2C |

ВИБІР ТИПУ ТРИГЕРУ

| h6 | h5 | Тип тригеру |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | D |

ВИБІР Алгоритму

| h 3 | h 7 | Тип алгоритму |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Алгоритм №4 |

Алгоритм №4:  Множення з старших розрядів множника та зсувом множеного вправо при чому сума часткових добутків залишається нерухомою.

2.1) Cинтез керуючого автомата

Змістовна схема алгоритму для керуючого автомата:

Синтез керуючого автомата:

Змістовна таблиця кодування:

| Код | Зміст | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Y1 | RG3 = A | Запис числа A в старші розряди регістру RGА |
| Y2 | RGB = B | Запис числа A в регістр RGB |
| Y3 | RGC = C | Запис числа C в регістр RGC |
| Y4 | RG0 = 0 | Заповнення RG0 нулями |
| Y5 | RGN = RG0 | Запис RGO в RGN |
| Y6 | RGB = RGB - 1 | Зберігання в RGB значення «B -1» |
| Y7 | RGC = RGC << 1 | Зберігання в RGC значення «2*C» |
| Y8 | RGA = RGA >> 1 | Зсув RGA вправо |
| Y9 | RG0 = RG0 + RGA |  |
| Y10 | RGB = RGB << 1 | Зсув RGB вліво |
| Y11 | RG0 = RG0 + RGC | RG0 = A(B-1) + 2C |
| X1 | RGB == 0 | Регістр RGB порожній? 1 – ТАК, 0 – НІ |
| X2 | RGB(1) == 1 | Старший біт RGB є 1? 1 – ТАК, 0 - НІ |

Граф схема переходів:

Пряма таблиця переходів-виходів автомата Мура

| Початковий стан Sm | Y (вихідний сигнал,що виробляється при переході | Стан переходу Sk | Умова переходу |
| --- | --- | --- | --- |
| a0 | - | a1 | 1 |
| a1 | y1,y2,y3,y4 | a2 | 1 |
| a2 | y5,y6,y7 | a3 | x1 |
|  |  | a6 | x1 |
| a3 | y8 | a4 | x2 |
|  |  | a5 | x2 |
| a4 | y9 | a5 | 1 |
| a5 | y10 | a3 | x1 |
|  |  | a6 | x1 |
| a6 | y11 | a7 | 1 |
| a7 | y5 | a0 | 1 |

Кількість тригерів для кодування станів m = ] log2 8 [  = 3.

Потрібно рівно 3 D-тригера.

Кодування станів автомата:

Кодуємо стани автомата алгоритмом для D-тригерів:

Ni-кількість входжень в вершину-стан ai.

Сортуємо числа по спаданню, вершину з найбільшим N кодуємо «0000»;

наступні кодом з однією одиницею: «001», «010»… «100»;

потім з двома: «110», «011» і т.д.

a0=100 a1 =110 a2=011 a3=000 a4= 101 a5=001 a6=010 a7= 111

a6

a7

N0 = 1,

N1 = 1,

N2 = 1,

N3 = 2,

N4 = 1,

N5 = 2,

N6 = 2,

N7 = 1.

Структурна таблиця переходів-виходів автомата Мура

| Початковий стан Sm | K(Sm) | Y (вихідний сигнал,що виробляється при переході | Стан переходу Sk | K(Sk) | Умова переходу | ФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | 100 | - | a1 | 110 | 1 | D1D2 |
| a1 | 110 | y1,y2,y3,y4 | a2 | 011 | 1 | D2D3 |
| a2 | 011 | y5,y6,y7 | a3 | 000 | x1 | - |
|  |  |  | a6 | 010 | x1 | D2 |
| a3 | 000 | y8 | a4 | 101 | x2 | D1D3 |
|  |  |  | a5 | 001 | x2 | D3 |
| a4 | 101 | y9 | a5 | 001 | 1 | D3 |
| a5 | 001 | y10 | a3 | 000 | x1 | - |
|  |  |  | a6 | 010 | x1 | D2 |
| a6 | 010 | y11 | a7 | 111 | 1 | D1D2D3 |
| a7 | 111 | y5 | a0 | 100 | 1 | D1 |

Система рівнянь переходів:

D1= a0  V a3x2  V  a6V  a7

D2= a0 V a1 V a2x1V a5x1V a6= a0 V a1 V  a6 ∨  x1 V (a2 ∨  a5)

D3=  a1 V a3 V a4 V a6

Система рівнянь виходів:

y1 = y2 = y3 = y4 = a1,

y6 = y7 =  a2,

y8 = a3,

y9 = a4,

y10 = a5,

y11 = a6.

y5 = a7,

Схема керуючого автомату

Схема загалом:

Входи:

Функції збудження:

Дешифратор станів:

Вихідні сигнали і графік:

2.2) Операційний автомат

Входи:

Регістри 74178, які я використовував для збереження чисел, проміжних данних і відповіді, мають вхід CLK, по задньому фронту, тому поставлено інвертор U12:D, бо D-тригери, що використовувались в керуючому автоматі мають вхід CLK по передньому фронту.

Регістр RGA(), його заповнення при Y1 = 1 та зсув при Y8 = 1

“B” подається на мультиплексори U20, U21, які заповняють регістр RGB початковим значення «B» (при Y2 = 1), або значенням “RGB - 1” (при Y6 = 1)

Виходи мультиплексора 74157 приєднані до входів регістру RGB(1-6);

Також тут перевіряються умови “X1” i “X2”;

Y2 = 1: “RGB = B”

Y6 = 1: “RGB = RGB - 1”

Y10 = 1: “RGB << 1”

X1 = 1: “RGB == 0”

X2 = 1: “Старший біт RGB == 1”

Y3 = 1: “RGC = C”

Y7 = 1: “RGC << 1(RGC = RGC * 2)”

Виходи головних суматорів 74283 (U15, U17, U16), мультиплексори U19 і U22 і сам регістр RG0(1-12).

RGO = [ “0” АБО RG0 + (RGC/RGA) ]

Y4 = 1: RGO = 0

Y9 = 1, Y11 = 0: RGO = RGO + RGA

Y11 = 1: RGO = RGO + RGC

Входи суматорів U15, U17, U16:

Мультиплексори U28(27,29), які 	при Y11 = 1: RGO = RGO + RGC

при Y11 = 0: RGO = RGO + RGA

Y5 = 1: RGN = RGO; Регістр RGN(1-12), який зберігає відповідь і виводить в «D»

Схема операційного автомата загалом:

2.3) Схема ОА і КА разом:

Перевірка:

A =  0010112=1110,

B =  0111012=2910,

C =  1010112=4310,

D = A (B - 1) + 2 C = 308 + 86 = 394 10 =1100010102

Висновки

В курсовій роботі було побудовано комбінаційні схеми за данною таблицею істинності функцій. Схеми побудовано в заданому базисі. Для мінімізації та побудови було використано карти Карно та елементарні правила де-Моргана. Були виведені відповідні залежності виходів від входів та перевірено коректність їх побудови.

Було розроблено алгоритм для підрахунку числа, заданого певним шаблоном арифметичних дій. За цим алгоритмом побудовано блок-схему, граф-схему, структурну таблицю та синтезовано керуючий автомат Мура.

За розробленим алгоритмом було і побудовано відповідний операційний автомат для виконання заданих арифметичних дій. Автомати рознесено в два окремих блоки, які потім були з’єднанні разом.

Робота автоматів перевірено, обрахований результат співпадає з результатом роботи схеми.