Київський національний університет імені Тараса Шевченка

факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Звіт з дисципліни

«Прикладна теорія цифрових автоматів»

Лабораторна робота № 6

Тема:  “Перехідні процеси в цифрових схемах.

Перегони.”

Роботу виконав    студент 3 курсу

КІ-СА, ФРЕКС

Мургашов Г.Е.

Київ 2020

Мета роботи: Розглянути перехідні процеси в цифрових

схемах

Хід виконання роботи:

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h10 | h9 | h8 | h7 | h6 | h5 | h4 | h3 | h2 | h1 |

2)

3)

3.1) На одному

Затримка на 7408: ~ 17.5ns

Затримка на U3:A – U3:b = ~18ns

Затримка на одному 7400:  = ~9ns

3.2) На п‘яти:

Затримка на 7408: ~ 17.6ns

Затримка на: U4:C = ~7.02ns,

Затримка нa:

U3:C - U3:D – U4:D – U4:B – U5:D – U4:C  = 54ns

Середня затримка на 7400:

tсер.  7400 затрим.  = (54 + 9 + 18)/9 = 9 ns

4)

0.8 = 5 * et/RC => et/RC = 6.25 => t/(RC) = 1.833 = >

RC = 200 Ohm * 0.1ns = 20 ns = > t = 20 * 1.833 = 36,66 ns

Тривалість імпульсу: tu=36.66+3*9=63.66 ns

tu=50 ns

RC * 1.833 = 50 – 3 * 9

RC = 12.55 * 10-9 =>

C = 0.1 * 10-9 F=0.1 nF,

R = ~125 Ohm

Значення майже збігаються

6) Схема генератора серії імпульсів

При P = 1, через елемент U1:С з затримкою передається на вихід Y = 0 (P=1, X=1);

Через U1:A, а потім і через U1:B передається сигнал з 2ма затримками, і потім вже сигнал приходить на X (тепер X = 0), звідки вже знову через U1:C з затримкою передається на Y. Y = 1 (P = 1, X=0).

Через U1:A сигнал з затримкою передається на U1:B, де з U1:B з затримкою передається на X

Таким чином, U1:C, спочатку зсуває сигнал на одну затримку.

А Імпульс на Y – складається з затримок на U1:A, U1:B та U1:C.

Тривалість імпульсу Y = 9*3 = 27 ns. Число майже збігається

7)

Тривалість імпульсів не змінились, але втроє зросла кількість імпульсів.

8)

Проблеми виникають через затримку U1:A та U1:b на змінах наборів:

| Input1(t) | Input2(t) | Input1(t+1) | Input2(t+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |

За табл. Істинності, можна зрозуміти, що Y =Input1

| X1 | X2 |  | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |

Схема «Y = Input1»

9)

| 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| h9 | h8 | h7 |

Варіант: Рис. 5.5.3

| NReset | C | J | K | Q(t-1) | q1 | q2 | q3 | q4 | Q | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 1 |
| 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | Q(t) | P(t) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

10)

Послідовний лічильник:

Графік входів і виходів послідовного лічильника:

- Паралельний  лічильник

Графік входів і виходів паралельного лічильника:

Порівняння 6-розрадного паралельного та послідовного лічильника.

Видно, що при роботі послідовного лічильника на великій частоті і при використанні всіх тригерів одночасно, видно, що затримка є досить великою, в порівнянні з паралельним.

11)

Перегони (гонки) по входу – виникають коли сигнал розгалуджується і поступає на елементи, які мають різні рівні спрацьовування, а фронт сигналу доволі затянутий.

Лог. Рівні:
“1:” 	 3.5 V

“0”:  	-0.5 V

Логічний рівень спрацювання 0: від -0.5V до 1.25V

Логічний рівень спрацювання 1: від 2.75 V до 3.50V

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було здобуто навички визначення затримок на логічних елементах, навички розробки схем для уникнення затримок. Було проведено роботу з осцилографом для визначення логічних рівнів спрацьовування 0 та 1, ознайомлено з перегонами по входу.