Київський національний університет імені Тараса Шевченка

факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Звіт з дисципліни

«Прикладна теорія цифрових автоматів»

Лабораторна робота № 7

Тема:  “Автомат Мілі”

Роботу виконав    студент 3 курсу

КІ-СА, ФРЕКС

Мургашов Г.Е.

Київ 2020

Хід виконання роботи:

Варіант

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h10 | h9 | h8 | h7 | h6 | h5 | h4 | h3 | h2 | h1 |

Завдання

Розробити функціональну схему керуючого автомата Мілі, що

обчислює суму парних позитивних елементів у масивах A(n,m), B(p).

Синтезувати на елементах АБО-НЕ

В якості пам’яті використайте D-тригери

Схема алгоритму:

Табличка кодування операційних та умовних вершин.

| Код | Зміст | Примітка |
| --- | --- | --- |
| mY1 | sum = 0 | ініціалізація результуючого значення |
| mY2 | i = 1 | ініціалізація лічильника кількості рядків |
| mY3 | n | завантаження до відповідного регістру значень розмірності матриці A |
| mY4 | m |  |
| mY5 | j = 1 | ініціалізація лічильника кількості елементів в поточному рядку |
| mY6 | A[i, j] | завантаження до відповідного регістру значення елемента матриці A |
| mY7 | i += 1 | перехід до дослідження наступного рядка матриці |
| mY8 | sum += A[i, j] | додавання до результуючої сумми значення елементу з масиву А, який задовольняє всім умовам фільтрації |
| mY9 | j += 1 | перехід до дослідження наступного елемента рядка матриці |
| mY10 | p | завантаження до відповідного регістру значень розмірності матриці B |
| mY11 | B[j] | завантаження до відповідного регістру значення елемента матриці B |
| mY12 | sum += B[j] | додавання до результуючої сумми значення елементу з масиву B, який задовольняє всім умовам фільтрації |
| mY13 | sum | виведення результату |
| X1 | i≤n | умовна вершина: так – дослідження чергового рядка масиву A, ні – всі рядки досліджені |
| X2 | j≤m | умовна вершина: так – дослідження чергового елемента масиву A, ні – всі елементи чергового рядка досліджені |
| X3 | Ai,j>0 & Ai,jmod2=0 | умовна вершина: так – елемент матриці A є додатним і парним, ні – умова фільтрації не виконується |
| X4 | j≤p | умовна вершина: так – дослідження чергового елемента масиву B, ні – всі елементи чергового рядка досліджені |
| X5 | Bj>0 & Bjmod2=0 | умовна вершина: так – елемент матриці B є додатним і парним, ні – умова фільтрації не виконується |

mYk – мікрооперації, який виконує ОА(операційний автомат)

Xl 	– сигнали, що надходять від ОА до керуючого автомату

- Закодована мікроопераційна схема алгоритму

Синтез автомата Мілі

Граф-схема переходів керуючого автомата

Пряма таблиця переходів-виходів автомата Мілі

| Початковий стан | Стан переходу | X (умова переходу) | Y (вихідний сигнал, що виробляється при переході) |
| --- | --- | --- | --- |
| a0 | a1 | 1 | Y1, Y2 |
| a1 | a2 | 1 | Y3 |
| a2 | a3 | 1 | Y4 |
| a3 | a4 | 1 | Y5 |
| a4 | a5 | X1 | -- |
|  | a8 | X1 | Y10 |
| a5 | a6 | X2 | Y6 |
| a6 | a7 | X3 | -- |
|  | a7 | X3 | Y8 |
| a7 | a5 | 1 | Y9 |
| a8 | a0 | X4 | Y13 |
|  | a9 | X4 | Y11 |
| a9 | a10 | X5 | -- |
|  | a10 | X5 | Y12 |
| a10 | a8 | 1 | Y9 |

Станів 11, число елементів пам’яті: log2M = log211 = 3.46

Потрібно 4 елемента пам’яті.

Кодування станів атомату:

- Структурна таблиця переходів-виходів автомата Милі

| Початковий стан (am) | K (am) | Стан переходу (as) | K (as) | X (умова переходу) | Y (вихідний сигнал, що виробляється при переході) | ФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | 0000 | a1 | 0100 | 1 | Y1, Y2 |  |
| a1 | 0100 | a2 | 0101 | 1 | Y3 |  |
| a2 | 0101 | a3 | 0001 | 1 | Y4 |  |
| a3 | 0001 | a4 | 0011 | 1 | Y5 |  |
| a4 | 0011 | a5 | 0111 | X1 | -- |  |
|  | 0011 | a8 | 1010 | X1 | Y10 |  |
| a5 | 0111 | a6 | 0110 | X2 | Y6 |  |
| a6 | 0110 | a7 | 0010 | X3 | -- |  |
|  | 0110 | a7 | 0010 | X3 | Y8 |  |
| a7 | 0010 | a5 | 0111 | 1 | Y9 |  |
| a8 | 1010 | a0 | 0000 | X4 | Y13 |  |
|  | 1010 | a9 | 1110 | X4 | Y11 |  |
| a9 | 1110 | a10 | 1111 | X5 | -- |  |
|  | 1110 | a10 | 1111 | X5 | Y12 |  |
| a10 | 1111 | a8 | 1010 | 1 | Y9 |  |