Київський національний університет імені Тараса Шевченка

факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Звіт з дисципліни

«Прикладна теорія цифрових автоматів»

Лабораторна робота № 7

Тема:  “Автомат Мілі”

Роботу виконав    студент 3 курсу

КІ-СА, ФРЕКС

Мургашов Г.Е.

Київ 2020

Хід виконання роботи:

Варіант

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h10 | h9 | h8 | h7 | h6 | h5 | h4 | h3 | h2 | h1 |

Завдання

Розробити функціональну схему керуючого автомата Мілі, що

обчислює суму парних позитивних елементів у масивах A(n,m), B(p).

Синтезувати на елементах АБО-НЕ

В якості пам’яті використайте D-тригери

Схема алгоритму:

Табличка кодування операційних та умовних вершин.

| Код | Зміст | Примітка |
| --- | --- | --- |
| mY1 | sum = 0 | ініціалізація результуючого значення |
| mY2 | i = 1 | ініціалізація лічильника кількості рядків |
| mY3 | n | завантаження до відповідного регістру значень розмірності матриці A |
| mY4 | m |  |
| mY5 | j = 1 | ініціалізація лічильника кількості елементів в поточному рядку |
| mY6 | A[i, j] | завантаження до відповідного регістру значення елемента матриці A |
| mY7 | i += 1 | перехід до дослідження наступного рядка матриці |
| mY8 | sum += A[i, j] | додавання до результуючої сумми значення елементу з масиву А, який задовольняє всім умовам фільтрації |
| mY9 | j += 1 | перехід до дослідження наступного елемента рядка матриці |
| mY10 | p | завантаження до відповідного регістру значень розмірності матриці B |
| mY11 | B[j] | завантаження до відповідного регістру значення елемента матриці B |
| mY12 | sum += B[j] | додавання до результуючої сумми значення елементу з масиву B, який задовольняє всім умовам фільтрації |
| mY13 | sum | виведення результату |
| X1 | i≤n | умовна вершина: так – дослідження чергового рядка масиву A, ні – всі рядки досліджені |
| X2 | j≤m | умовна вершина: так – дослідження чергового елемента масиву A, ні – всі елементи чергового рядка досліджені |
| X3 | Ai,j>0 & Ai,jmod2=0 | умовна вершина: так – елемент матриці A є додатним і парним, ні – умова фільтрації не виконується |
| X4 | j≤p | умовна вершина: так – дослідження чергового елемента масиву B, ні – всі елементи чергового рядка досліджені |
| X5 | Bj>0 & Bjmod2=0 | умовна вершина: так – елемент матриці B є додатним і парним, ні – умова фільтрації не виконується |

mYk – мікрооперації, який виконує ОА(операційний автомат)

Xl 	– сигнали, що надходять від ОА до керуючого автомату

- Закодована мікроопераційна схема алгоритму

Синтез автомата Мілі

Граф-схема переходів керуючого автомата

Пряма таблиця переходів-виходів автомата Мілі

| Початковий стан | Стан переходу | X (умова переходу) | Y (вихідний сигнал, що виробляється при переході) |
| --- | --- | --- | --- |
| a0 | a1 | 1 | Y1, Y2 |
| a1 | a2 | 1 | Y3 |
| a2 | a3 | 1 | Y4 |
| a3 | a4 | X1 | Y5 |
|  | a7 | X1 | Y10 |
| a4 | a3 | X2 | Y7 |
|  | a5 | X2 | Y6 |
| a5 | a6 | X3 | -- |
|  | a6 | X3 | Y8 |
| a6 | a4 | 1 | Y9 |
| a7 | a8 | 1 | Y5 |
| а8 | a0 | X4 | Y13 |
|  | a9 | X4 | Y11 |
| a9 | a10 | X5 | -- |
|  | a10 | X5 | Y12 |
| a10 | a8 | 1 | Y9 |

Станів 11, число елементів пам’яті: log2M = log211 = 3.46

Потрібно 4 елемента пам’яті

Кодування станів атомату:

Використовуємо алгоритм кодування для D-тригерів:

Ni-це кількість переходів в стан  ai.Впорядковуємо отримані Nj по спаданню. Стан з найбільшим числом переходів отримає адресу ‘0000’, далі по списку призначаються адреси з одиничкою в адресі: 0000, 0001, 0010 ….  І т.д., потім адреси з двома одиничками: 0011, 0110 і т.д., поки не отримаємо унікальні адреси для кожного стану.

N0= 1

N1= 1

N2= 1

N3= 2

N4= 2

N5= 1

N6= 2

N7= 1

N8= 2

N9= 1

N10= 2

a3   = 0000,		a1   = 0101,

a4   = 0001,		a2   = 0110,

a6   = 0010,		a5   = 1001,

a8   = 0100,		a7   = 1010,

a10  = 1000,		a9   = 1100.

a0   = 0011,

Структурна таблиця переходів-виходів автомата Мілі

| Початковий стан | K (am) | Стан переходу | K (as) | X (умова переходу) | Y (вихідний сигнал, що виробляється при переході) | ФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | 0011 | a1 | 0101 | 1 | Y1, Y2 | D2D4 |
| a1 | 0101 | a2 | 0110 | 1 | Y3 | D2D3 |
| a2 | 0110 | a3 | 0000 | 1 | Y4 | -- |
| a3 | 0000 | a4 | 0001 | X1 | Y5 | D4 |
|  | 0000 | a7 | 1010 | X1 | Y10 | D1D3 |
| a4 | 0001 | a3 | 0000 | X2 | Y7 | -- |
|  | 0001 | a5 | 1001 | X2 | Y6 | D1D4 |
| a5 | 1001 | a6 | 0010 | X3 | -- | D3 |
|  | 1001 | a6 | 0010 | X3 | Y8 |  |
| a6 | 0010 | a4 | 0001 | 1 | Y9 | D4 |
| a7 | 1010 | a8 | 0100 | 1 | Y5 | D2 |
| a8 | 0100 | a0 | 0011 | X4 | Y13 | D3D4 |
|  | 0100 | a9 | 1100 | X4 | Y11 | D1D2 |
| a9 | 1100 | a10 | 1000 | X5 | -- | D1 |
|  | 1100 | a10 | 1000 | X5 | Y12 |  |
| a10 | 1000 | a8 | 0100 | 1 | Y9 | D2 |

Система рівнянь переходів

D1= x1a3∨a4x2∨a8x4∨a9D2=a0∨a1∨a7∨a8x4∨a10D3=a1∨a3x1∨a5∨a8x4D4=a0∨a3x1∨a4x2∨a6∨a8x4

А на елементах «Або-НЕ»:

D1= (x1∨a3)∨(a4 ∨ x2)∨(a8∨ x4)∨a9D2=a0∨a1∨a7∨(a8∨x4)∨a10D3=a1∨a3∨x1∨a5 ∨(a8∨x4)D4=a0∨a3 ∨ x 1∨a4∨x2∨a6∨(a8∨x4)

Система рівнянь виходів

y1=a0y2=a0y3=a1y4=a2y5=a3x1∨a7=(a3∨x1)∨a7y6=a4x2= (a4∨x2)y7=a4x2=(a4∨x2)y8=a5x3=(a5∨x3)y9=a6∨ a10 y10=a3x1=(a3∨x1)y11=a8x4=(a8∨x4)y12=a9x5=(a9∨x5)y13=a8x4=(a8 ∨x4)

Побудова функціональної схеми автомата

Вся схема повністю

Графіки із входами, станами, і ще один графік з виходами:

Висновок: В даній лабораторній роботі було побудована функціональна схема керуючого автомата Мілі, який керує виконанням алгоритму знаходження парних невід’ємних елементів двох заданих масивів. Були побудовані схеми переходів станів, закодовано стани для D-тригера на елементах «Або-НІ».