Київський національний університет імені Тараса Шевченка

факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Звіт з дисципліни

«Прикладна теорія цифрових автоматів»

Лабораторна робота № 8

Тема:  “Автомат Мура”

Роботу виконав    студент 3 курсу

КІ-СА, ФРЕКС

Мургашов Г.Е.

Київ 2020

Хід виконання роботи:

Варіант

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h10 | h9 | h8 | h7 | h6 | h5 | h4 | h3 | h2 | h1 |

Завдання

Розробити функціональну схему керуючого автомата Мура, що

обчислює суму парних позитивних елементів у масивах A(n,m), B(p).

Синтезувати на елементах АБО-НЕ

В якості пам’яті використайте JK-тригери

Схема алгоритму:

Табличка кодування операційних та умовних вершин.

| Код | Зміст | Примітка |
| --- | --- | --- |
| mY1 | sum = 0 | ініціалізація результуючого значення |
| mY2 | i = 1 | ініціалізація лічильника кількості рядків |
| mY3 | n | завантаження до відповідного регістру значень розмірності матриці A |
| mY4 | m |  |
| mY5 | j = 1 | ініціалізація лічильника кількості елементів в поточному рядку |
| mY6 | A[i, j] | завантаження до відповідного регістру значення елемента матриці A |
| mY7 | i += 1 | перехід до дослідження наступного рядка матриці |
| mY8 | sum += A[i, j] | додавання до результуючої сумми значення елементу з масиву А, який задовольняє всім умовам фільтрації |
| mY9 | j += 1 | перехід до дослідження наступного елемента рядка матриці |
| mY10 | p | завантаження до відповідного регістру значень розмірності матриці B |
| mY11 | B[j] | завантаження до відповідного регістру значення елемента матриці B |
| mY12 | sum += B[j] | додавання до результуючої сумми значення елементу з масиву B, який задовольняє всім умовам фільтрації |
| mY13 | sum | виведення результату |
| X1 | i≤n | умовна вершина: так – дослідження чергового рядка масиву A, ні – всі рядки досліджені |
| X2 | j≤m | умовна вершина: так – дослідження чергового елемента масиву A, ні – всі елементи чергового рядка досліджені |
| X3 | Ai,j>0 & Ai,jmod2=0 | умовна вершина: так – елемент матриці A є додатним і парним, ні – умова фільтрації не виконується |
| X4 | j≤p | умовна вершина: так – дослідження чергового елемента масиву B, ні – всі елементи чергового рядка досліджені |
| X5 | Bj>0 & Bjmod2=0 | умовна вершина: так – елемент матриці B є додатним і парним, ні – умова фільтрації не виконується |

mYk – мікрооперації, який виконує ОА(операційний автомат)

Xl 	– сигнали, що надходять від ОА до керуючого автомату

- Закодована мікроопераційна схема алгоритму

Синтез автомата Мура

Граф-схема переходів керуючого автомата

Пряма таблиця переходів-виходів автомата Мура

| Початковий стан Sm | Y (вихідний сигнал,що виробляється при переході | Стан переходу Sk | Умова переходу |
| --- | --- | --- | --- |
| s0 | - | s1 | 1 |
| s1 | y1, y2 | s2 | 1 |
| s2 | y3 | s3 | 1 |
| s3 | y4 | s4 | x1 |
|  |  | s9 | x1 |
| s4 | y5 | s5 | x2 |
|  |  | s8 | x2 |
| s5 | y6 | s6 | x3 |
|  |  | s7 | x3 |
| s6 | y8 | s7 | 1 |
| s7 | y9 | s5 | x2 |
|  |  | s8 | x2 |
| s8 | y7 | s4 | x1 |
|  |  | s9 | x1 |
| s9 | y10 | s10 | 1 |
| s10 | y5 | s11 | x4 |
|  |  | s14 | x4 |
| s11 | y11 | s12 | x5 |
|  |  | s13 | x5 |
| s12 | y12 | s13 | 1 |
| s13 | y9 | s11 | x4 |
|  |  | s14 | x4 |
| s14 | y13 | s0 | 1 |

Станів 15, число елементів пам’яті  - 4 JK тригери.

Кодування станів автомату:

|  | oo | o1 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oo | s9 | s3 | s2 | s10 |
| o1 | s8 | s4 | s1 | s11 |
| 11 | s7 | s5 | s0 | s12 |
| 10 | . | s6 | s14 | s13 |

Структурна таблиця переходів-виходів автомата Мура

| sm | K (sm) | sk | K (sk) | Y (вихідний сигнал) | X (умова переходу) | ФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s11 | 1100 | s0 | 0110 | - | 1 | R1S3 |
| s0 | 0110 | s1 | 0011 | Y1, Y2 | 1 | R2S4 |
| s1 | 0011 | s2 | 1010 | Y3 | 1 | S1R4 |
| s2 | 1010 | s3 | 0101 | Y4 | 1 | R1S2R3S4 |
| s3 | 0101 | s4 | 0000 | Y5 | X1 | R2R4 |
| s6 | 0001 |  |  |  | X1 | R4 |
| s4 | 0000 | s5 | 1001 | Y6 | X2 | S1S4 |
| s4 | 0000 | s6 | 0001 | Y7 | X2 | S4 |
| s5 | 1001 |  |  |  | 1 | R1 |
| s3 | 0101 | s7 | 0010 | Y1 | X1 | R2S3R4 |
| s6 | 0001 |  |  |  | X1 | S3R4 |
| s7 | 0010 | s8 | 0100 | Y8 | X3 | S2R3 |
| s10 | 1000 |  |  |  | X3 | R1S2 |
| s8 | 0100 | s9 | 1110 | Y9 | X4 | S1S3 |
| s8 | 0100 | s10 | 1000 | Y7 | X4 | S1R2 |
| s9 | 1110 |  |  |  | 1 | R2R3 |
| s7 | 0010 | s11 | 1100 | Y10 | X3 | S1S2R3 |
| s10 | 1000 |  |  |  | X3 | S2 |

Система рівнянь переходів

D1= x1a3∨a4x2∨a8x4∨a9D2=a0∨a1∨a7∨a8x4∨a10D3=a1∨a3x1∨a5∨a8x4D4=a0∨a3x1∨a4x2∨a6∨a8x4

А на елементах «Або-НЕ»:

D1= (x1∨a3)∨(a4 ∨ x2)∨(a8∨ x4)∨a9D2=a0∨a1∨a7∨(a8∨x4)∨a10D3=a1∨a3∨x1∨a5 ∨(a8∨x4)D4=a0∨a3 ∨ x 1∨a4∨x2∨a6∨(a8∨x4)

Система рівнянь виходів

y1=a0y2=a0y3=a1y4=a2y5=a3x1∨a7=(a3∨x1)∨a7y6=a4x2= (a4∨x2)y7=a4x2=(a4∨x2)y8=a5x3=(a5∨x3)y9=a6∨ a10 y10=a3x1=(a3∨x1)y11=a8x4=(a8∨x4)y12=a9x5=(a9∨x5)y13=a8x4=(a8 ∨x4)

Побудова функціональної схеми автомата

Вся схема повністю

Графіки із входами, станами, і ще один графік з виходами:

Висновок: В даній лабораторній роботі було побудована функціональна схема керуючого автомата Мілі, який керує виконанням алгоритму знаходження парних невід’ємних елементів двох заданих масивів. Були побудовані схеми переходів станів, закодовано стани для D-тригера на елементах «Або-НІ».