Київський національний університет імені Тараса Шевченка

факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Звіт з дисципліни

«Прикладна теорія цифрових автоматів»

Лабораторна робота № 8

Тема:  “Автомат Мура”

Роботу виконав    студент 3 курсу

КІ-СА, ФРЕКС

Мургашов Г.Е.

Київ 2020

Хід виконання роботи:

Варіант

| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h10 | h9 | h8 | h7 | h6 | h5 | h4 | h3 | h2 | h1 |

Завдання

Розробити функціональну схему керуючого автомата Мура, що

обчислює суму парних позитивних елементів у масивах A(n,m), B(p).

Синтезувати на елементах АБО-НЕ

В якості пам’яті використайте JK-тригери

Схема алгоритму:

Табличка кодування операційних та умовних вершин.

| Код | Зміст | Примітка |
| --- | --- | --- |
| mY1 | sum = 0 | ініціалізація результуючого значення |
| mY2 | i = 1 | ініціалізація лічильника кількості рядків |
| mY3 | n | завантаження до відповідного регістру значень розмірності матриці A |
| mY4 | m |  |
| mY5 | j = 1 | ініціалізація лічильника кількості елементів в поточному рядку |
| mY6 | A[i, j] | завантаження до відповідного регістру значення елемента матриці A |
| mY7 | i += 1 | перехід до дослідження наступного рядка матриці |
| mY8 | sum += A[i, j] | додавання до результуючої сумми значення елементу з масиву А, який задовольняє всім умовам фільтрації |
| mY9 | j += 1 | перехід до дослідження наступного елемента рядка матриці |
| mY10 | p | завантаження до відповідного регістру значень розмірності матриці B |
| mY11 | B[j] | завантаження до відповідного регістру значення елемента матриці B |
| mY12 | sum += B[j] | додавання до результуючої сумми значення елементу з масиву B, який задовольняє всім умовам фільтрації |
| mY13 | sum | виведення результату |
| X1 | i≤n | умовна вершина: так – дослідження чергового рядка масиву A, ні – всі рядки досліджені |
| X2 | j≤m | умовна вершина: так – дослідження чергового елемента масиву A, ні – всі елементи чергового рядка досліджені |
| X3 | Ai,j>0 & Ai,jmod2=0 | умовна вершина: так – елемент матриці A є додатним і парним, ні – умова фільтрації не виконується |
| X4 | j≤p | умовна вершина: так – дослідження чергового елемента масиву B, ні – всі елементи чергового рядка досліджені |
| X5 | Bj>0 & Bjmod2=0 | умовна вершина: так – елемент матриці B є додатним і парним, ні – умова фільтрації не виконується |

mYk – мікрооперації, який виконує ОА(операційний автомат)

Xl 	– сигнали, що надходять від ОА до керуючого автомату

- Закодована мікроопераційна схема алгоритму

Синтез автомата Мура

Граф-схема переходів керуючого автомата

Пряма таблиця переходів-виходів автомата Мура

| Початковий стан Sm | Y (вихідний сигнал,що виробляється при переході | Стан переходу Sk | Умова переходу |
| --- | --- | --- | --- |
| s0 | - | s1 | 1 |
| s1 | y1, y2 | s2 | 1 |
| s2 | y3 | s3 | 1 |
| s3 | y4 | s4 | x1 |
|  |  | s9 | x1 |
| s4 | y5 | s5 | x2 |
|  |  | s8 | x2 |
| s5 | y6 | s6 | x3 |
|  |  | s7 | x3 |
| s6 | y8 | s7 | 1 |
| s7 | y9 | s5 | x2 |
|  |  | s8 | x2 |
| s8 | y7 | s4 | x1 |
|  |  | s9 | x1 |
| s9 | y10 | s10 | 1 |
| s10 | y5 | s11 | x4 |
|  |  | s14 | x4 |
| s11 | y11 | s12 | x5 |
|  |  | s13 | x5 |
| s12 | y12 | s13 | 1 |
| s13 | y9 | s11 | x4 |
|  |  | s14 | x4 |
| s14 | y13 | s0 | 1 |

Станів 15, число елементів пам’яті  - 4 JK тригери.

Кодування станів автомату:

|  | oo | o1 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oo | s9 | s3 | s2 | s10 |
| o1 | s8 | s4 | s1 | s11 |
| 11 | s7 | s5 | s0 | s12 |
| 10 | . | s6 | s14 | s13 |

Структурна таблиця переходів-виходів автомата Мура

| Sm | K(Sm) | Y (вихідний сигнал) | K(Sk) | Sk | Умова переходу | ФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s0 | 1111 | - | 0111 | s1 | 1 | J1 |
| s1 | 0111 | y1, y2 | 0011 | s2 | 1 | K2 |
| s2 | 0011 | y3 | 0001 | s3 | 1 | K3 |
| s3 | 0001 | y4 | 0101 | s4 | x1 | J2 |
|  | 0001 |  | 0000 | s9 | x1 | K4 |
| s4 | 0101 | y5 | 1101 | s5 | x2 | K1 |
|  | 0101 |  | 0100 | s8 | x2 | K4 |
| s5 | 1101 | y6 | 1001 | s6 | x3 | K2 |
|  | 1101 |  | 1100 | s7 | x3 | K4 |
| s6 | 1001 | y8 | 1100 | s7 | 1 | K4 J2 |
| s7 | 1100 | y9 | 1101 | s5 | x2 | J4 |
|  | 1100 |  | 0100 | s8 | x2 | K1 |
| s8 | 0100 | y7 | 0101 | s4 | x1 | J4 |
|  | 0100 |  | 0000 | s9 | x1 | K2 |
| s9 | 0000 | y10 | 0010 | s10 | 1 | J3 |
| s10 | 0010 | y5 | 0110 | s11 | x4 | J2 |
|  | 0010 |  | 1011 | s14 | x4 | J1 J4 |
| s11 | 0110 | y11 | 1110 | s12 | x5 | J1 |
|  | 0110 |  | 1010 | s13 | x5 | K2 J1 |
| s12 | 1110 | y12 | 1010 | s13 | 1 | K2 |
| s13 | 1010 | y9 | 0110 | s11 | x4 | K1 J2 |
|  | 1010 |  | 1011 | s14 | x4 | J4 |
| s14 | 1011 | y13 | 1111 | s0 | 1 | J2 |

`````````````````````````````````````````````````````

Система рівнянь переходів

Система рівнянь виходів

y1=s1y2=s1y3=s2y4=s3y5=s4∪s10y6=s5y7=s8y8=s6y9=s7∪s13y10=s9y11=s11y12=s12y13=s14

Побудова функціональної схеми автомата

Вся схема повністю

Графіки із входами, станами, і ще один графік з виходами:

Висновок: В даній лабораторній роботі було побудована функціональна схема керуючого автомата Мілі, який керує виконанням алгоритму знаходження парних невід’ємних елементів двох заданих масивів. Були побудовані схеми переходів станів, закодовано стани для D-тригера на елементах «Або-НІ».